【実績報告の添付写真】1/3                                             　     ［別紙様式３］

| 区 画 拡 大（高低差10cm超、表土扱い工法） |  |
| --- | --- |
| ◆実施前および準備工 |  |
| ・実施前 ・高低差測量（必要に応じ） ・雑物除去・畦畔除去・進入路撤去（必要に応じ） | 事業申請者： 地番： |
| 必要に応じ、 雑物除去、畦畔除去、進入路撤去 必要に応じ、 高低差測量の状況写真 拡大ほ場全体が写るように撮影 (撤去する畦畔も写るように) |  |
| 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） トラクター耕起（必要な場合） 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） ブルドーザー表土剥ぎ取り ◆表土剥ぎ取り ・ブルドーザー表土剥ぎ取り ・トラクターによる耕起（土の状況に応じ、必要であれば実施） |  |
| 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） ◆基盤造成（切盛、運土） ・レベラー（均平板）、又はブルドーザー（排土板）による切盛・運土 ６０ｍを超える運土は、キャタトラ等（バックホー積み込み） |  |

【実績報告の添付写真】2/3　                                      　　　　［別紙様式３］

| 区 画 拡 大（高低差10cm超、表土扱い工法） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） ◆基盤整地・ ・レベラー（均平板、スプリングタイン(爪)、クローラー等） 又は、ブルドーザー（排土板、クローラー）による整地 | 事業申請者： 地番： |  |
| 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） ブルドーザー等による表土戻し ◆表土戻し・ ・ブルドーザー等による表土戻し |  |  |
| ◆表土整地・ |  |  |
| 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） レベラー又はブルドーザーによる 表土整地 拡大ほ場１枚につき１枚 （作業機械が写っていること） トラクターによる耕起 （土の状況に応じ、実施） ・トラクターによる耕起（土の状況に応じ、必要であれば実施） ・レベラー（均平板、スプリングタイン（爪）、クローラー） 又は、ブルドーザー（排土板、クローラー）による整地 |  |  |

実績報告の添付写真】3/3　                                        　　　    ［別紙様式３］

| 区 画 拡 大（高低差10cm超、表土扱い工法） |  |
| --- | --- |
| 拡大ほ場１枚につき 各作業ごとに１枚 （作業機械が写っていること） トラクター耕起など 拡大ほ場１枚につき 各作業ごとに１枚 雑物除去、進入路移設など ◆耕地復旧 （実施しない場合▲20,000円／10a減額） 事業申請者： 地番： ・雑物除去、進入路移設 ・トラクターによる耕起※、またはこれに準ずる作業（スパイラルローラーによる砕土鎮圧等） ※耕起は、春の農作業と時期が重ならないこと（整地後、速やかに実施する等） |  |
| 実施前と同じアングルで 完成写真 高低差測量 ◆実施後 ・高低差測量 ・完成写真 |  |